# D-Control

# Obsah

Obsah	1

1	Instalace	2

2	Popis aplikace	2

2.1	Připojení zdroje	3

2.2	Ovládací panel zdroje	3

2.3	Program přepínání napětí	4

2.4	Graf průběhu napětí	4

2.5	Komunikace	5

2.6	O programu	5

3	Popis komunikace zdrojů AC 250Kxxx	6

3.1	Příkazy zdroje AC250Kxxxx	6

3.2	Tvorba kontrolního součtu BCC:	7

# Instalace

Aplikaci „D-Control“ tvoří samostatně spustitelný soubor „dcontrol.exe“. Doporučujeme vytvořit si adresář „C:\Program Files\DControl“ a do něj program D-control nainstalovat. Při prvním spuštění si vytvoří konfigurační soubor „dcontrol.ini“, který bude umístěn ve stejném adresáři jako vlastní program. Sem se budou rovněž ukládat naměřená data, nezvolíte-li si pro ně jiný adresář.

# Popis aplikace

Po spuštění aplikace a potvrzení úvodního upozornění se zobrazí formulář aplikace. V levé části jsou globální tlačítka, jejichž funkce popisuje obrázek:

Ukončení aplikace

Změna jazyka

Připojení zdroje

Zapnout výstupy všech připojených zdrojů

Vypnout výstupy všech připojených zdrojů

Všechny připojené zdroje nastavit na 0 V

Ve středu formuláře jsou čtyři záložky, které lze přepínat myší nebo funkčními klávesami: F1 – Hlavní přehled připojených zdrojů, F2 – Graf průběhů napětí, F3 – Komunikace mezi aplikací a zdroji, F8 – O programu.

## Připojení zdroje

Stisknutím tlačítka „Připoj“ se zobrazí formulář pro připojení (navázání komunikace) se zdrojem. Je nutné zvolit komunikační linku a zadat sériový port, přes který je zdroj připojen k počítači. Zadat adresu zdroje a zvolit barvu ovládacího panelu zdroje. Dalším stisknutím tlačítka „Připoj“ se v hlavním přehledu vytvoří ovládací panel zdroje.

Pokud se připojuje jiný zdroj přes sériovou linku, je třeba zvolit další volnou komunikační linku a opět zadat volný sériový port v počítači. Pokud se používají zdroje s komunikačním rozhraním RS485, je možné tyto připojit pomocí převodníku RS485/RS232 na jednu komunikační linku. V tomto případě musí mít zdroje nastavené rozdílné adresy.

## Ovládací panel zdroje

Pomocí ovládacího panelu zdroje lze nastavit požadované napětí na zdroji, nastavit toleranci stabilizace [1 .. 9 V], zapnout a vypnout výstup zdroje, zapnout a vypnout stabilizaci zdroje, nastavit a ovládat program pro automatickou změnu napětí zdroje.

Typ zdroje a výrobní číslo

Nastavení napětí

Aktuální  hodnota napětí

Aktuální  hodnota povolené tolerance stabilizace

Start / Stop programu, zobrazení stavu programu

Aktivování záznamu průběhu napětí do souboru

Nastavení hodnoty tolerance stabilizace

Nastavení programu pro automatickou změnu napětí

Změna barvy panelu

Odebrání panelu a ukončení komunikace se zdrojem

Zapnout / Vypnout výstup napětí se signalizací

Zapnout – Vypnout stabilizaci napětí se signalizací

Zadané hodnoty požadovaného napětí (nebo tolerance) se nastaví zadáním hodnoty do patřičného okénka a stisknutím odpovídajícího tlačítka „Set“ nebo stisknutím klávesy „Enter“.

Zapnutí nebo vypnutí výstupu zdroje se provede opětovným kliknutím na text „Out“, tentýž postup platí pro vypnutí a zapnutí stabilizace textem „Sta“.

## Program přepínání napětí

Program přepínání napětí tvoří jednotlivé kroky, kterým odpovídají řádky tabulky složené z hodnot:

- čas [s] určuje dobu vyčkání v kroku

- U [V] napětí, které se nastaví v kroku

- další určuje číslem krok, respektive řádek, kde bude program pokračovat

Zadáním hodnoty „Další“ se vytvoří odpovídající řádek tabulky. Po stisknutí klávesy „Enter“ v políčku „Další“ kurzor přeskočí do políčka „Čas“ zadaného kroku. Pokud je do políčka „Další“ krok zadána hodnota 0, program se zastaví. Je-li zadaná hodnota 1 v políčku „Další“, nebo jiná nižší hodnota než hodnota současného řádku, bude program pokračovat ve věčné smyčce až do přerušení uživatelem. Toho lze s úspěchem využít pro dlouhodobá testování připojených zařízení ke zdroji.

Tlačítko „Ulož“ slouží k uložení programu do souboru pro opětovné použití. Tlačítko „Načti“ k otevření programu ze souboru. Tlačítkem „OK“ se okno editace programu zavře.

## Graf průběhu napětí

Záložka „F2 – Graf“ slouží ke grafickému zobrazení průběhu napětí na zvoleném zdroji.

Seznam všech připojených zdrojů, zatržené zdroje se zapisují do grafu

Vytisknout graf

Počet hodnot na ose „x“

Rozsah osy „y“

Parametry zobrazení grafu:

volba 3D / 2D

perspektiva 3D

zvětšení

natočení

## Komunikace

Záložka „F3 – komunikace“ zobrazuje průběh komunikace na jednotlivých linkách.

## O programu

Poslední záložka zobrazuje informace o programu D-Control a licenční ujednání. Při prvním spuštění programu je nutné si přečíst licenční ujednání až do konce a stisknutím tlačítka „Přijímám“ souhlasit s tímto ujednáním.

# Popis komunikace zdrojů AC 250Kxxx

Nastavení datové komunikace:

9600Bd. 8bit, parita žádná, 1 start/stop bit

Tvar paketu:

@ A A P P P X X X …. CR

Každý paket začíná znakem @. Poté následují 2B adresy – AA. Adresa je HEX v textovém módu. Adresy se uvažují jen v rozsahu 00-1F, tj. 32 adres. Paket s adresou FF je považován za příkaz pro všechny a zařízení na ně neodpovídá. Poté následuje příkaz, který je vždy dlouhý 3B. Nesmí obsahovat znaky @ a #. Za příkazem jsou odeslány parametry. Nesmí obsahovat znaky @ a #. Paket je ukončen kontrolním součtem BCC (2B) a znakem CR ($0D).

Odpověď zařízení následuje ihned po přijmutí celého paketu s platnou adresou

Příklady odpovědí:

# A A P P P X X X …. CR

nebo

# A A O K CR

nebo

# A A Err CR

nebo

# A A T Y P X X X X X X X X X X V C X X X X CR

## Příkazy zdroje AC250Kxxx

1) 	dotaz na typ a VČ zdroje	@0AID?3D$0D

2) 	nastav napětí na 255		@0ANAP255EC$0D

3) 	nastav napětí na 000		@0ANAP000E0$0D

4) 	nastav napětí na 100		@0ANAP100E1$0D

5) 	jaké je napětí?			@0ANAP???0D$0D

6) 	výstup zapnout		@0AOUT19A$0D

7) 	výstup vypnout		@0AOUT099$0D

8) 	dotaz na stav výstupu		@0AOUT?A8$0D

9) 	stab. OFF			@0ASTA089$0D

10)	stab. ON			@0ASTA18A$0D

11)	dotaz na stav stab.		@0ASTA?98$0D

12)	dotaz na toleranci		@0ATOL?9F$0D

## Tvorba kontrolního součtu BCC:

1) Adresu ve zdroji převést na HEX  (adresa na zdroji 10 je v paketu 0A)

2) Dekadicky sečíst jednotlivé bity před kontrolním součtem převedené do ASCI bez zavináče!!!

3) Od výsledku  odečíst 256 tak dlouho, až dostaneme hodnotu menší nebo rovnu 256

4) Výsledek převést do HEX

5) výsledek je kontrolní součet (BCC)

Příklad:

@01ID?2D$0D

PAKET	HEX

0	48

1	49

I	73

D	68

?	63

_____________

Součet	301

-256

_____________

Výsledek 45 => 2D

příklad:	@01NAP000D0$0D		Pošle příkaz na změnu napětí na 0V

@0AID?3D$0D		Pošle dotaz na typ zdroje a jeho VČ